电脑（PC）接收全站仪数据

全站仪开机

按MENU   按键进入菜单

按PAGE    按键翻页

按F3       按键选择数据传输

全站仪进入下面的界面：

【数据发送】

作 业  :                DEFAULT

数 据  :                  测量值    ◄►

传输模式:                  COM      ◄►

多个文件

格  式:                     GSI

列  表                           发 送

F1        F2         F3         F4

按F1     按键选择磁盘

按F4     确认  再按上下键选择要传输的数据

按ENT   确认选择

全站仪进入下面的界面：

【数据发送】

作 业  :                DEFAULT

数 据  :                  测量值    ◄►

传输模式:                  COM      ◄►

多个文件

格  式:                     GSI

列  表                           发 送

F1        F2         F3         F4

按向下按键将焦点移动到

数 据  :              测量值    ◄►

按向右按键将数据格式选择为成

数 据  :              已知点    ◄►

按向下按键将焦点移动到

传输模式:              COM      ◄►

按向右按键将数据格式选择为成

传输模式:             USB      ◄►

最终界面如下图：

【数据发送】

作 业  :                DEFAULT

数 据  :                  已知点    ◄►

传输模式:                  USB      ◄►

多个文件

格  式:                     GSI

列  表                           发 送

F1        F2         F3         F4

按F4     让仪器进入等待发送状态。

电脑操作：

运行桌面上的快捷图标

程序运行界面如下图

鼠标单击选择 USB 传输

选择上传已知点数据/测量数据到电脑

弹出提示框

点上图中的   确定  按钮开始传输。

等待仪器端显示 数据发送完成，自动断开USB并返回MUNE 界面。

由于仪器端已经断开USB，电脑端软件会弹出下图提示

确定

将数据保存为GSI格式或者CASS格式。

文件\保存

选择相应保存类型

全站仪接收电脑（PC）数据

全站仪端操作：

以下仪器端操作步骤和安装驱动时相同。

仪器开机

按MENU  按键进入菜单

按F4      文件管理

按PAGE   按键两次

按F4      按键选择 USB 接收数据

按F1      按键选择“已知点”进入“已知点作业” 界面，准备接收已知点

按F1      按键进入“查看已知点”界面，选择要存储的磁盘（Disk:A  或者 Disk: B）

按F4      按键确认，上下键选择要接收数据的工程 ( 本例中选择112   Job)

按ENT    按键确认

全站仪上显示：

【已知点作业】

作  业   :        112           《——————————前面选择的112  Job

列 表                    确  定

F1       F2      F3      F4

按F4     让仪器进入等待接收状态。

电脑操作：

运行桌面上的快捷图标

程序运行界面如下图

鼠标单击选择 USB 传输

文件\打开  找到要传输的GIS 文件。

USB 传输模式下 选择“下站已知点数据到仪器”

弹出提示框

点上图中的  “确定”  按钮开始传输。

仪器端显示 数据接收完成，电脑端（PC）弹出下图提示

确定数据已经传输完成了。